本程序在第二章第2.3节平衡方程组求解模块基础上进行了模块化封装，并在多个算例中实现了复用，具体如下：

- LDLT求解模块
ldlt_factor() 与 ldlt_solve() 完成矩阵LDLT分解及回代，在所有有限元算例中作为默认线性方程组求解器使用。

- 统一求解接口
solve_equilibrium() 对 LDLT、COLSOL 以及 NumPy 求解器进行了统一封装，实现求解器可切换设计，提高了程序可扩展性。

- 残差与误差分析模块
residual_norm() 和 compute_relative_error() 用于统一计算求解残差和相对误差，在病态矩阵分析、Poisson 方程验证等多个算例中重复调用。

- 有限元求解流程复用
solve_model() 将自由度编号、刚度矩阵组装、边界条件处理、方程求解及后处理统一封装，供一维杆单元和二维桁架模型共同使用。

- 稀疏求解扩展
在二维 Poisson 方程中复用了第2.3节求解思想，同时结合 SciPy 稀疏矩阵及 MKL PARDISO 求解器，实现了大规模有限元问题的高效求解，并与稠密 LDLT 求解结果进行了数值一致性验证